|  | PTSH潜水泵台车（镀锌钢） 设计用于将液压泵从泻湖斜坡下降到最底部。 确保从深度均匀地抽水排水. 由于四个轮子，它很容易降低。 它不会损坏薄膜，并保护泵免受损坏。 |
| --- | --- |
|  | 带有潍柴503L发动机的泵站。C.，6NHTB泵，可扩展12m。 吊臂，HP61B潜水液压泵 潜水泵HP61V与液压驱动和斩波。 泵6nhtb19，辊，带运行干燥系统 (扬程-最高可达180米，容量-最高可达800立方米/小时) 液压空气压缩机（3.5l/min，10atm）。 潍柴柴油模块503马力（370千瓦）。 支架-吸管f150mm的支架，用于工作站（套装-3个。) 吊臂12米，平台用液压绞车 8"带截止阀和附件的吹扫阀 油箱1,514升。 2轴平台（最大） 速度可达40公里/小时），停车千斤顶 螺旋扭曲PVC软管，f150-12米。 真空抽吸系统。 照明-3灯笼。 |

|  | R27M软管输送机 容量10"-1000m 1轴平台 2挤压辊在前面-允许更彻底 在软管卷取过程中，粪便残渣的挤压和更紧密的缠绕到输送线圈上。 它用允许拖拉机司机视觉地控制过程的一个不对称的系统装备 在运动中把软管缠绕到线轴上。 有一个保护壳尾灯。 液压马达用于旋转线圈。 |
| --- | --- |
|  | BIOFLEX TPU主软管 制造材料是热塑性聚氨酯（TPU）。 直径–8英寸(203毫米) 软管卷的重量kg/m-2.6。 壁厚–3.6-4.1 工作压力为16atm。 爆破压力高达45巴。 环境温度的影响是从-60到+80度。 |
|  | 拖曳式BIOFLEX TPU软管 制造材料是热塑性聚氨酯(TPU)。 直径为6"或152mm。 软管线圈kg/m的重量为2.25。 壁厚为4.3mm。 工作压力为14个大气压。 爆破压力高达30巴。 拉伸强度，kg-27,000。 环境温度的影响是从-60到+80度。 |

|  | 联轴器联轴器 材料:铝合金与机械处理. 他们有与双重螺栓的宽3-4部门钳位。 由于联轴器可以自由旋转360°，软管不会扭曲。 |
| --- | --- |
|  | 修理联轴器 材料:铝合金与机械处理. 他们有与双重螺栓的宽3-4部门钳位。 由于联轴器可以自由旋转360°，软管不会扭曲。 |
|  | 安装中耕机喷油器8.3米，6英寸树干，15条腿 单安装喷油器框架，带有牵引框架，用于第三类3点悬架 用于安装流量计的插入件 尖头耕爪-15个 展开-折叠驱动的类型是水力从拖曳的拖拉机 运输速度-不超过20公里/小时 耦合装置-3/3N型三点连接 |

|  | 生物流电磁流量计 流动部分的直径为6"（152mm） 电磁流量计 它安装在应用程序主体上。 拖拉机舱内的远程显示。 适应症：瞬时流量，总流量，流体流量，当前日期 电源电压-12V |
| --- | --- |